Taller de MATLAB

Gráficos 2D, 3D, Polinomios, Ajuste de Curvas e Interpolación

# Jaime Andrés Aranguren Cardona

- Grafique y=mcos−1x llamados polinomios de Chebyshev para m=1, 2, ... 8 en el cerrado [-1;1] en dos conjuntos de cuatro gráficas utilizando subplot.

- Una curva se expresa mediante

x=−cost+ty=1−sen(t)

Grafique la curva en el plano xy para 0≤t≤4π

- Cónicas (elipse, parábola e hipérbola): La ecuación de una conica en cordenadas polares (r,) de una cónica está dada por r=εD1−εcosθ, donde D es la distancia entre el foco y la directriz de la curva y  es la excentricidad de la misma. Si <1: elipse; si =1: parábola; si >1: hipérbola. Cree un m-file que pida al usuario la excentricidad de la curva y la distancia entre el foco y la directriz, y con tales datos MATLAB clasfique la curva y la grafique.

Nota: Mire los comandos pol2cart y polar.

- Dos parámetros de diseño están acotados por 0<r<5 y 0<s<5. El costo del producto está dado por c=r2+s2−4r−3s−0.2rs+1 Por medio de gráficas tridimensionales (malla o superficie) encuentre los parámetros óptimos que minimicen el costo, así como el costo máximo.

- Resuleva el problema anterior por medio del análisis de una gráfica de contorno de la función de costo.

- El potencial en el plano xy de cierta región limitada por la siguiente geometría está dado por Vx,y=4V0πn impar1nsennπxLe−nπyL. Realice una gráfica de superficie de tal potencial para L=4 y M=3 con 5, 10 y 15 términos. Igualmente grafique 35 líneas equipotenciales para las mismas condiciones de L y M y el mismo número de términos (5, 10 y 15).

- El movimiento de un punto de una curva en el espacio está dado por  las figuras de Lissajous variantes en el tiempo:

x=cos2ty=sen(3t)z=t

en las cuales el eje vertical es el eje del tiempo. Graficar para el intervalo de tiempo entre 0 y 12 segundos.

- En el laboratorio de Física Dinámica se tomaron las siguientes medidas de la velocidad experimentada por un cuerpo respecto al tiempo:

| # Medida | Tiempo (seg) | Velocidad (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.5 |
| 2 | 2.5 | 4.8 |
| 3 | 3.7 | 12.3 |
| 4 | 4.5 | 21.5 |
| 5 | 5.1 | 22.1 |
| 6 | 6.2 | 18.4 |
| 7 | 7 | 16.3 |
| 8 | 7.8 | 15.2 |

Se le pide al estudiante que encuentre la ecuación empírica que describe el fenómeno pormedio de polinomios de grados 1, 2 y 3. Gráficamente debe deducir cuál modelo es el más adecuado para describir la velocidad en función del tiempo. Utilizando el modelo escogido como el más adecuado y el hecho de que at=ddtvt se le pide al estudiante obtener la aceleración en cada uno de los instantes de tiempo en que se tomó medida de la velocidad. Se desea obtener además, con los modelos escogidos, cuáles son la velocidad y la aceleración a los 2, 3, 4 y 5 segundos.

Nota: TODAS las gráficas deben llevar títulos descriptivos para los ejes, las gráficas y deben llevar rejilla.